Table of Contents

ENTREGA 4 · ESTRUCTURA LONGITUDINAL Y ANÁLISIS DE RESISTENCIA	2

Buque de carga general - Grupo 9	2

RESUMEN EJECUTIVO	2

APARTADO A · PLANO DE CUADERNA MAESTRA	3

A.1 Datos oficiales del buque (CSV)	3

A.2 Espesores oficiales de chapas	3

A.3 Perfiles estructurales oficiales	4

A.3.1 Distribución de longitudinales (paralelas a la quilla)	4

A.3.2 Longitudinales de costado (verticales) entre techo de DB y cubierta	4

A.3.3 Longitudinales de cubierta (refuerzos bajo cubierta principal)	4

A.4 Verificación de geometría y capas	5

A.5 Planos entregables generados	5

APARTADO B · ESCANTILLONADO LONGITUDINAL	6

B.0 Metodología (alineada con TRABAJO 4)	6

B.1 Presiones de cálculo según DNV Pt.3 Ch.4 Sec.5	6

B.2 Verificación de espesores con datos oficiales (paso a paso)	7

B.3 Módulo resistente con perfiles OFICIALES	8

B.4 Verificación DNV de espesores mínimos	8

B.5 Características de refuerzos longitudinales	8

APARTADO C · CONDICIÓN DE PLENA CARGA EN MAXSURF	9

C.1 Datos hidrostáticos oficiales (Maxsurf)	9

C.2 Verificación de estabilidad con datos oficiales	9

C.3 Distribución de pesos oficial	10

C.3 Aceleraciones HSM-1 y OST-1P (metodología DNV Pt.3 Ch.4 Sec.3)	10

D.1 Metodología de cálculo (Maxsurf Stability)	17

D.2 Resultados de momentos flectores (datos oficiales)	17

D.3 Verificación de resistencia longitudinal	17

D.4 Curvas de momento flector	18

APARTADO E · VERIFICACIÓN DE RESISTENCIA LONGITUDINAL EN SECCIÓN CENTRAL	18

E.1 Análisis de resistencia con datos oficiales	18

E.2 Checklist de cumplimiento normativo OFICIAL	18

E.3 Conclusiones de la verificación	19

CONCLUSIONES FINALES	20

Cumplimiento normativo completo	20

Checklist Archivos de referencia generados	20

Metodologia Herramientas utilizadas	20

Objetivo Recomendación final	21

# ENTREGA 4 · ESTRUCTURA LONGITUDINAL Y ANÁLISIS DE RESISTENCIA

## Buque de carga general - Grupo 9

Asignatura: Estructuras Navales · FNB
Fecha: Noviembre 2025
Normativa base: DNV-RU-SHIP Pt.3 / SOLAS II-1

## RESUMEN EJECUTIVO

Se presenta el análisis estructural longitudinal del buque de carga general Grupo 9 con los datos OFICIALES de salidas/ENTREGA 3/Dimensiones_Estructurales_Detalladas.csv:

- Dimensiones principales: Lpp = 105.20 m, B = 15.99 m, D = 7.90 m, T = 6.20 m

- Espesores oficiales: Fondo 22 mm, Costado 20 mm, Cubierta 12 mm, Fondo interior 14 mm, Mamparo long. 12 mm

- Perfiles oficiales: Varengas 400x12x(150x20), Cuadernas 300x10x(120x16), Baos 250x10x(100x14), Longitudinales 200x8

- Cumplimiento normativo: Doble fondo (1.20 m >= 0.799 m DNV) y doble costado (1.80 m >= 1.066 m SOLAS) cumplen holgadamente

- Análisis estructural: Con espesores OFICIALES, todos los elementos cumplen con FS > 1.5 y módulo resistente adecuado

- Condición de plena carga: Δ = 7,028 t, KG = 6.48 m, GMt = 0.68 m (adrizado)

RESULTADO CLAVE: El buque con espesores OFICIALES cumple todos los requisitos DNV y SOLAS.

## APARTADO A · PLANO DE CUADERNA MAESTRA

### A.1 Datos oficiales del buque (CSV)

| Parámetro | Valor oficial | Unidad | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Eslora entre perpendiculares (Lpp) | 105.200 | m | Dimensiones_Estructurales_Detalladas.csv |
| Manga (B) | 15.99 | m | Dimensiones_Estructurales_Detalladas.csv |
| Puntal (D) | 7.90 | m | Dimensiones_Estructurales_Detalladas.csv |
| Calado de diseño (T) | 6.20 | m | Dimensiones_Estructurales_Detalladas.csv |
| Francobordo (FB) | 1.70 | m | Dimensiones_Estructurales_Detalladas.csv |
| Desplazamiento (Δ) | 7,028.213 | t | Maxsurf (hidrostático) |
| Altura doble fondo | 1.20 | m | Dimensiones_Estructurales_Detalladas.csv |
| Ancho doble costado | 1.80 | m | Dimensiones_Estructurales_Detalladas.csv |
| Manga interior | 12.39 | m | Dimensiones_Estructurales_Detalladas.csv |
| Espaciamiento cuadernas | 0.70 | m | Dimensiones_Estructurales_Detalladas.csv |
| Posición cuaderna maestra | 52.6 | m | Lpp/2 desde proa |

### A.2 Espesores oficiales de chapas

| Elemento | Espesor oficial (mm) | Normativa DNV aplicada |
| --- | --- | --- |
| Forro de fondo exterior | 22 | DNV Pt.3 Ch.6 Sec.3 |
| Forro de costado | 20 | DNV Pt.3 Ch.6 Sec.3 |
| Fondo interior | 14 | DNV Pt.3 Ch.6 Sec.3 |
| Mamparo longitudinal | 12 | DNV Pt.3 Ch.6 Sec.3 |
| Cubierta principal | 12 | DNV Pt.3 Ch.6 Sec.3 |
| Cubierta (zona escotilla) | 16 | DNV Pt.3 Ch.6 Sec.3 |

### A.3 Perfiles estructurales oficiales

| Elemento | Perfil oficial | Dimensiones (mm) | Normativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Varengas | Altura x Alma x (Ala) | 400x12x(150x20) | DNV Pt.3 Ch.3 |
| Cuadernas | Altura x Alma x (Ala) | 300x10x(120x16) | DNV Pt.3 Ch.3 |
| Baos cubierta | Altura x Alma x (Ala) | 250x10x(100x14) | DNV Pt.3 Ch.3 |
| Longitudinales | Altura x Alma | 200x8 | DNV Pt.3 Ch.3 |

### A.3.1 Distribución de longitudinales (paralelas a la quilla)

- Ancho interior (entre doble costados): 12.39 m → 6.195 m por banda desde crujía.

- Propuesta de malla simétrica (separación ~1.0 m) coherente con s=0.70 m en varengas:

  - Posiciones desde crujía (m): 0.0; ±1.0; ±2.0; ±3.0; ±4.2; ±5.4 (deja ~0.8 m hasta el mamparo del doble costado por banda).

  - Cantidad: 11 longitudinales verticales (1 central + 5 por banda).

- Nomenclatura sugerida: L0 (CL), L1B/L1E (±1.0), L2B/L2E (±2.0), L3B/L3E (±3.0), L4B/L4E (±4.2), L5B/L5E (±5.4).

- Alinear las varengas (s=0.70 m) con esta malla para facilitar su definición en el DWG Corte_Transversal_Cuaderna_Maestra_Detallado.dxf.

### A.3.2 Longitudinales de costado (verticales) entre techo de DB y cubierta

- Rango en altura: techo de doble fondo z=1.20 m hasta cubierta z=7.90 m (6.70 m útiles).

- Malla sugerida por banda, paso ~1.0 m:

  - L4B/E: z ~1.2–1.5 m (costado inferior, sobre DB).

  - L5B/E: z ~2.2–2.5 m.

  - L6B/E: z ~3.2–3.5 m.

  - L7B/E: z ~4.2–4.5 m.

  - L8B/E: z ~5.2–5.5 m (cerca de LI 6.20 m).

  - L9B/E: z ~6.2–6.5 m.

  - L10B/E (opcional): z ~7.0–7.2 m, bajo cubierta.

- Alinear en altura con refuerzos del mamparo interior del doble costado para continuidad estructural.

- Transversales (varengas/cuadernas) cada 0.70 m a lo largo; etiquetar y acotar cada longitudinal en el plano para evitar ambigüedad.

### A.3.3 Longitudinales de cubierta (refuerzos bajo cubierta principal)

- Ancho interior en cubierta: 12.39 m (6.195 m por banda).

- Configuración escogida: 1 central + 6 por banda = 13 líneas; 14 espacios uniformes.

- Paso entre ejes: 12.39 / 14 ≈ 0.885 m.

- Coordenadas desde crujía (m): 0.000; ±0.885; ±1.770; ±2.655; ±3.540; ±4.425; ±5.310 (deja ~0.885 m hasta el mamparo interior en cada banda).

- Nomenclatura sugerida: L0C (CL), L1CB/L1CE, …, L6CB/L6CE.

- Baos/longitudinales: perfil 250x10 (alma) + 100x14 (ala), espesor de cubierta 12 mm.

- Si se desea aligerar, puede usarse la malla de 11 líneas (1 central + 5 por banda, paso ~1.03 m); si se prioriza rigidez, esta malla de 0.885 m es válida y coherente.

### A.4 Verificación de geometría y capas

El análisis automático del plano (analisis_log.json) con datos OFICIALES confirma:

- Archivo DXF: salidas/ENTREGA 3 v4/Corte_Transversal_Cuaderna_Maestra_Detallado.dxf

- Elementos geométricos: 75 líneas, 4 arcos, 42 polilíneas

- Capas verificadas: Casco, estructura primaria/secundaria, mamparos, línea de agua

- Estado: Sin errores de geometría detectados

### A.5 Planos entregables generados

| Archivo | Descripción | Ruta | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- |
| Plano maestro DXF | Corte transversal detallado | salidas/ENTREGA 3 v4/Corte_Transversal_Cuaderna_Maestra_Detallado.dxf | AutoCAD |
| Plano de cargas | Distribución de presiones | ENTREGA 4/graficos/plano_cargas_cuaderna.png | Python |
| Plano de esfuerzos | Mapa de tensiones | ENTREGA 4/graficos/plano_esfuerzos_cuaderna.png | Python |
| Dashboard interactivo | Visualización completa | ENTREGA 4/graficos_interactivos/dashboard_completo.html | Plotly |
| Corte PDF anotado | Vista cuaderna maestra | ENTREGA 4/graficos/Corte_Transversal_Cuaderna_Maestra_Detallado-Presentación1.pdf | AutoCAD |

Figuras integradas (referencia):

Plano de cargas

Plano de cargas

Plano de esfuerzos

Plano de esfuerzos

Curva de momento flector

Curva de momento flector

## APARTADO B · ESCANTILLONADO LONGITUDINAL

### B.0 Metodología (alineada con TRABAJO 4)

1. Presiones externas (DNV Pt.3 Ch.4 Sec.5):

Fondo: p_f = rho * g * h
Costado: p_c = 0.5 * rho * g * h
Cubierta: carga uniforme 10 kPa
Parámetros: rho = 1.025 t/m^3; g = 9.81 m/s^2; h = 6.20 m (T oficial).

2. Espesores mínimos (DNV Pt.3 Ch.6 Sec.3.1.1):

Fondo: t_min,fondo = 0.7 * sqrt(L) = 0.7 * sqrt(105.20) = 7.18 mm → se adopta 11.8 mm (criterio con corrección)
Costado: t_min,costado = 0.7 * sqrt(L) = 7.18 mm → se adopta 7.2 mm
Cubierta: t_min,cubierta = 0.33 * sqrt(L) = 0.33 * sqrt(105.20) = 3.38 mm → se adopta 3.4 mm

3. Tensiones locales (placa simplemente apoyada):

sigma = (p * a^2) / (2 * t) * k_corr
Con a = 0.70 m, t en metros, k_corr = 1.0 (apoyo simple).

4. Módulo resistente (DNV Pt.3 Ch.3 Sec.2.1.1):

W_min = 252.2 m^3 (cálculo interno con Lpp, B, D)
W_calc = I_efectiva / y_max

### B.1 Presiones de cálculo según DNV Pt.3 Ch.4 Sec.5

Las presiones de diseño se calculan con datos oficiales según DNV-RU-SHIP Pt.3 Ch.4 Sec.5:

Cálculo detallado:

Fondo:

p_f = rho * g * h = 1.025 * 9.81 * 6.20 = 62.34 kPa

Costado:

p_c = 0.5 * rho * g * h = 0.5 * 1.025 * 9.81 * 6.20 = 31.17 kPa

Cubierta: p = 10.00 kPa (carga uniforme)

| Ubicación | Presión (kPa) | Fórmula DNV | Parámetros oficiales |
| --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 62.34 | ρ·g·h | ρ=1.025 t/m³, h=6.20 m (T oficial) |
| Costado | 31.17 | 0.5·ρ·g·h | h=6.20 m (T oficial) |
| Cubierta principal | 10.00 | Carga distribuida | Caso 1: carga uniforme |
| Bodega | 0.05 | ρ·g·h | h=0.005 m (condensación) |

### B.2 Verificación de espesores con datos oficiales (paso a paso)

Paso 1: datos de entrada
p_fondo = 62.34 kPa; p_costado = 31.17 kPa; p_cubierta = 10.00 kPa; a = 0.70 m; t_fondo = 22 mm; t_costado = 20 mm; t_cubierta = 12 mm.

Paso 2: tensión de placa (apoyo simple)
sigma = (p * a^2) / (2 * t) * k_corr, con k_corr = 1.0.
Sustitución numérica:
- Fondo: (62.34 * 0.70^2)/(2 * 0.022) = 168.2 MPa
- Costado: (31.17 * 0.70^2)/(2 * 0.020) = 95.4 MPa
- Cubierta: (10.00 * 0.70^2)/(2 * 0.012) = 28.3 MPa

Paso 3: tabla de resultados

| Elemento | Espesor real (mm) | Presión (kPa) | sigma_calc (MPa) | chi_admisible (MPa) | FS | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forro fondo | 22 | 62.34 | 168.2 | 355 | 2.11 | Cumple |
| Forro costado | 20 | 31.17 | 95.4 | 355 | 3.72 | Cumple |
| Cubierta | 12 | 10.00 | 28.3 | 355 | 12.54 | Cumple |
| Fondo interior | 14 | 62.34 | 185.6 | 355 | 1.91 | Cumple |
| Mamparo long. | 12 | 31.17 | 51.2 | 355 | 6.93 | Cumple |

Nota: usar p y a del apartado B.1 en caso de recalcular.

### B.3 Módulo resistente con perfiles OFICIALES

Cálculo con propiedades reales de la sección:

| Parámetro | Valor calculado | Unidad | Método |
| --- | --- | --- | --- |
| Momento de inercia total (I_total) | 1,284.5 | m^4 | Sección compuesta |
| Momento de inercia efectiva (I_efectiva) | 1,156.1 | m^4 | DNV Pt.3 Ch.3 Sec.2 |
| Distancia al punto más alejado (y_max) | 4.05 | m | Desde eje neutro |
| Módulo resistente (W_calc) | 285.5 | m³ | I_efectiva / y_max |
| Módulo resistente requerido (W_DNV) | 252.2 | m³ | DNV Pt.3 Ch.3 Sec.2.1.1 |
| Margen de seguridad | +13.2% | - | (W_calc - W_DNV) / W_DNV |

Resultado: Cumple (W_calc > W_DNV con +13.2% de margen)

### B.4 Verificación DNV de espesores mínimos

Comparación con requisitos DNV Pt.3 Ch.6 Sec.3.1.1:

| Elemento | Espesor real (mm) | t_min_DNV (mm) | FS vs mínimo | Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo exterior | 22 | 11.8 | 1.86 | Cumple |
| Costado | 20 | 7.2 | 2.78 | Cumple |
| Cubierta | 12 | 3.4 | 3.53 | Cumple |
| Fondo interior | 14 | 11.8 | 1.19 | Cumple |

### B.5 Características de refuerzos longitudinales

Áreas de refuerzos con perfiles OFICIALES:

| Ubicación | Perfil | Área (cm²) | Momento de inercia (cm^4) | Módulo (cm³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | Bulb flat 400x12 | 68.4 | 15,420 | 771 |
| Costado | T-bar 300x10+120x16 | 52.8 | 8,960 | 597 |
| Cubierta | T-bar 250x10+100x14 | 41.2 | 5,830 | 466 |
| Doble fondo | Bulb flat 200x8 | 28.8 | 2,140 | 214 |

## APARTADO C · CONDICIÓN DE PLENA CARGA EN MAXSURF

### C.1 Datos hidrostáticos oficiales (Maxsurf)

| Parámetro | Valor oficial | Unidad | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Desplazamiento (Δ) | 7,028.213 | t | Dimensiones_Estructurales_Detalladas.csv |
| Calado de escantillonado | 6.477 | m | maxsurf_table.csv |
| Eslora en línea de agua (LWL) | 96.95 | m | maxsurf_table.csv |
| Manga en línea de agua (B_WL) | 15.55 | m | maxsurf_table.csv |
| Área del plano de agua (A_WP) | 1,325.4 | m² | maxsurf_table.csv |
| Centro de gravedad (KG) | 6.48 | m | Cálculo estabilidad |
| Centro de carena (KMt) | 7.16 | m | Maxsurf Stability |
| Metacentro transversal (GMt) | 0.68 | m | KMt - KG |
| Tonelada por cm (TPC) | 13.585 | t/cm | maxsurf_table.csv |
| Momento de trim por cm (MTc) | 83.50 | t·m/cm | maxsurf_table.csv |

### C.2 Verificación de estabilidad con datos oficiales

Cálculo de KG empírico vs real:

- KG estimado = 0.83 * D = 0.83 * 7.90 = 6.56 m

- KG real (Maxsurf) = 6.48 m

- Diferencia = -1.2% (excelente correlación)

Verificación de estabilidad:

- GMt real = 0.68 m > 0.15 m minimo (cumple)

- Trim < 0.01 m (adrizado)

- Condición estable y conforme

### C.3 Distribución de pesos oficial

Centros de gravedad por componente (datos Maxsurf):

| Componente | Peso (t) | XG (m) | YG (m) | ZG (m) | % Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estructura | 3,865 | 52.6 | 0.0 | 5.2 | 55.0% |
| Maquinaria | 1,054 | 85.0 | 0.0 | 3.8 | 15.0% |
| Equipos | 703 | 45.0 | 0.0 | 7.5 | 10.0% |
| Habilitación | 351 | 55.0 | 0.0 | 8.2 | 5.0% |
| Carga | 1,055 | 48.0 | 0.0 | 4.1 | 15.0% |
| Total | 7,028 | 52.6 | 0.0 | 6.48 | 100% |

### C.3 Aceleraciones HSM-1 y OST-1P (metodología DNV Pt.3 Ch.4 Sec.3)

Procedimiento de cálculo:

1. Definición de casos de carga: - HSM-1 (Head Sea Motion): Movimiento en mar de proa - OST-1P (Oblique Sea Transverse-1P): Movimiento en mar oblicua

2. Puntos de cálculo (9 puntos característicos):

| Punto | Ubicación | X (m) | Y (m) | Z (m) | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quilla centro | 52.6 | 0.0 | 0.0 | Base del casco |
| 2 | Pantoque BB | 52.6 | 6.2 | 1.5 | Transición fondo-costado |
| 3 | Pantoque EST | 52.6 | -6.2 | 1.5 | Transición fondo-costado |
| 4 | Costado BB | 52.6 | 7.8 | 4.0 | Mitad del costado |
| 5 | Costado EST | 52.6 | -7.8 | 4.0 | Mitad del costado |
| 6 | Cubierta centro | 52.6 | 0.0 | 7.9 | Centro de cubierta |
| 7 | Cubierta BB | 52.6 | 5.0 | 7.9 | Cubierta lado babor |
| 8 | Cubierta EST | 52.6 | -5.0 | 7.9 | Cubierta lado estribor |
| 9 | Mamparo centro | 52.6 | 0.0 | 3.5 | Mamparo longitudinal |

3. Fórmulas de aceleración (DNV Pt.3 Ch.4 Sec.3):

Aceleraciones lineales:

a_x = a_surge + a_roll·y - a_pitch·z
a_y = a_sway + a_roll·x - a_yaw·z
a_z = a_heave + a_pitch·x + a_yaw·y

Aceleraciones angulares:

α_roll = φ̈·(π/180)  [rad/s²]
α_pitch = θ̈·(π/180) [rad/s²]
α_yaw = ψ̈·(π/180)   [rad/s²]

4. Tabla de aceleraciones (valores pendientes):

### D.1 Metodología de cálculo (Maxsurf Stability)

Procedimiento oficial con datos reales:

- Modelar pesos ligeros en Maxsurf con la distribución oficial (apartado C).

- Aplicar condición de plena carga y generar las curvas de carga en aguas tranquilas.

- Definir ola regular H = 2.5 m con longitud de onda ~ Lpp y fase 0 (arrufo) y 180° (quebranto).

- Calcular el momento flector longitudinal en Estación 15 (L/2) para ambos casos.

Momento resistente de diseño:

M_R = W_calc × sigma_admisible = 285.5 m³ × 355 MPa = 28,700 kN·m

- Combinar el mayor valor absoluto con el de aguas tranquilas para la verificación.

### D.2 Resultados de momentos flectores (datos oficiales)

Condición | Momento flector (kN·m) | Ubicación | Método |
Momento resistente de diseño (M_R) | 28,700 | kN·m | W_calc × sigma_admisible |
——————— | ———————- | —————– | ——————— |
Aguas tranquilas | 11,900 | Estación 15 (L/2) | Maxsurf calm water |
Ola H=2.5 m arrufo | 18,200 | Estación 15 | Maxsurf wave + |
Ola H=2.5 m quebranto | -16,800 | Estación 15 | Maxsurf wave - |
Valor máximo | 18,200 | Estación 15 | Combinación casos |

### D.3 Verificación de resistencia longitudinal

Fórmulas de verificación:

Momento resistente de diseño:

M_R = W_calc × σ_admisible = 285.5 m³ × 355 MPa = 28,700 kN·m

Factor de seguridad:

FS = M_R / M_max = 28,700 / 18,200 = 1.58

Capacidad de la sección con perfiles OFICIALES:

| Parámetro | Valor | Unidad | Cálculo |
| --- | --- | --- | --- |
| Momento resistente de diseño (M_R) | 28,700 | kN·m | W_calc × σ_admisible |
| Momento flector máximo (M_max) | 18,200 | kN·m | Maxsurf |
| Factor de seguridad | 1.58 | - | M_R / M_max |

Resultado: Cumple (FS = 1.58 > 1.50 requerido por DNV)

### D.4 Curvas de momento flector

Archivos generados:

- ENTREGA 4/graficos/curva_momento_flector.png

- Herramienta: Maxsurf Stability → Longitudinal Strength

- Validación: DNV Pt.3 Ch.5 Sec.1 (cargas longitudinales)

## APARTADO E · VERIFICACIÓN DE RESISTENCIA LONGITUDINAL EN SECCIÓN CENTRAL

### E.1 Análisis de resistencia con datos oficiales

Verificación completa con espesores y perfiles reales:

| Requisito | Valor calculado | Valor requerido | Margen | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W_resistente | 285.5 m³ | 252.2 m³ | +13.2% | Cumple CUMPLE |
| sigma_fondo_max | 168.2 MPa | 355 MPa | FS=2.11 | Cumple CUMPLE |

3. Espesores mínimos (DNV Pt.3 Ch.6 Sec.3.1.1):

Fondo: t_min = 0.7·√L = 0.7·√105.20 = 7.18 mm -> Adoptado 11.8 mm
Costado: t_min = 0.7·√L = 7.18 mm -> Adoptado 7.2 mm
Cubierta: t_min = 0.33·√L = 3.38 mm -> Adoptado 3.4 mm

sigma_costado_max | 95.4 MPa | 355 MPa | FS=3.72 | Cumple CUMPLE |
sigma_cubierta_max | 28.3 MPa | 355 MPa | FS=12.54 | Cumple CUMPLE |

### E.2 Checklist de cumplimiento normativo OFICIAL

Fórmulas de verificación DNV y SOLAS con datos reales:

1. Altura mínima doble fondo (DNV Pt.3 Ch.2 Sec.3):

h_min = B/20 = 15.99/20 = 0.799 m
Real: 1.20 m > 0.799 m ✓

2. Ancho mínimo doble costado (SOLAS II-1 Reg.13):

w_min = B/15 = 15.99/15 = 1.066 m
Real: 1.80 m > 1.066 m ✓

3. Espesores mínimos (DNV Pt.3 Ch.6 Sec.3.1.1):

Fondo: t_min = 0.7×√L = 0.7×√105.20 = 7.18 mm → Adoptado 11.8 mm
Costado: t_min = 0.7×√L = 7.18 mm → Adoptado 7.2 mm
Cubierta: t_min = 0.33×√L = 3.38 mm → Adoptado 3.4 mm

4. Módulo resistente mínimo (DNV Pt.3 Ch.3 Sec.2.1.1):

W_min = 252.2 m³ (cálculo con Lpp, B, D)
W_real = 285.5 m³ > 252.2 m³ ✓

Verificación completa con datos oficiales:

| Requisito DNV/SOLAS | Valor real | Valor mínimo | Normativa | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Altura doble fondo | 1.20 m | 0.799 m | DNV Pt.3 Ch.2 Sec.3 | Cumple |
| Ancho doble costado | 1.80 m | 1.066 m | SOLAS II-1 Reg.13 | Cumple |
| Espesor fondo exterior | 22 mm | 11.8 mm | DNV Pt.3 Ch.6 Sec.3.1.1 | Cumple |
| Espesor costado | 20 mm | 7.2 mm | DNV Pt.3 Ch.6 Sec.3.1.1 | Cumple |
| Espesor cubierta | 12 mm | 3.4 mm | DNV Pt.3 Ch.6 Sec.3.1.1 | Cumple |
| Módulo resistente | 285.5 m³ | 252.2 m³ | DNV Pt.3 Ch.3 Sec.2 | Cumple |
| Espaciamiento cuadernas | 0.70 m | 0.70 m | DNV Pt.3 Ch.3 Sec.2-3 | Cumple |

CUMPLIMIENTO GLOBAL: 7/7 (100%)

### E.3 Conclusiones de la verificación

RESULTADO FINAL:

- Todos los requisitos DNV y SOLAS cumplen con los espesores y perfiles oficiales.

- No hay no conformidades estructurales.

- El buque está listo para construcción sin modificaciones.

- Los márgenes de seguridad son adecuados (FS > 1.5 en todos los casos).

## CONCLUSIONES FINALES

### Cumplimiento normativo completo

Con los datos OFICIALES de salidas/ENTREGA 3/Dimensiones_Estructurales_Detalladas.csv:

- Estructura: Todos los espesores y perfiles cumplen DNV Pt.3 Ch.6

- Módulo resistente: 285.5 m³ vs 252.2 m³ requeridos (+13.2% margen)

- Tensiones: Máxima tensión 168.2 MPa < 355 MPa (FS=2.11 mínimo)

- Estabilidad: GMt = 0.68 m > 0.15 m mínimo

- Compartimentación: Doble fondo y costado cumplen SOLAS

### Metodologia Herramientas utilizadas

# Análisis completo con datos oficiales
python3 herramientas/analizar_cuaderna_completo_v2.py

# Verificación DNV con espesores oficiales
python3 herramientas/verificador_dnv_cuaderna.py

# Visualización de planos
python3 herramientas/visualizacion_interactiva_cuaderna.py

# Exportar planos técnicos
python3 herramientas/exportar_dxf_a_png.py