RESUMEN EJECUTIVO

Análisis de Cuaderna Maestra - Buque Grupo 9

Fecha: 2025-11-20 08:53:59

3. INFORMACIÓN DEL BUQUE

2. ANÁLISIS DE RESISTENCIA ESTRUCTURAL

2.1 Presiones de Diseño

2.3 Esfuerzos Calculados

Forro Exterior

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Nombre | Buque de carga general - Grupo 9 |
| Tipo | Granelero / Carga general |
| Eslora entre perpendiculares (Lpp) | 105.20 m |
| Manga (B) | 15.99 m |
| Puntal (D) | 7.90 m |
| Calado (T) | 6.20 m |
| Material | AH36 |
| Sociedad de Clasificación | DNV |
| Ubicación | Presión (kPa) |
| ----------- | --------------- |
| Fondo | 62.34 |
| Costado | 31.17 |
| Cubierta | 10.00 |

RESUMEN TÉCNICO FINAL · ENTREGA 4

Buque de carga general - Grupo 9

Fecha: Noviembre 2025

Normativa: DNV-RU-SHIP Pt.3 / SOLAS II-1

Documento: Consolidado técnico-profesional

1. DATOS DEL BUQUE (REALES)

2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTRUCTURAL

2.1 Cumplimiento normativo (Resumen)

| Parámetro | Valor | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Eslora entre perpendiculares (Lpp) | 105.20 m | datos_buque_correctos.py |
| Manga (B) | 15.99 m | datos_buque_correctos.py |
| Puntal (D) | 7.90 m | datos_buque_correctos.py |
| Calado de diseño (T) | 6.20 m | datos_buque_correctos.py |
| Calado de escantillonado | 6.477 m | maxsurf_table.csv |
| Desplazamiento (Δ) | 7028 t | maxsurf_table.csv |
| GMt | 0.68 m | maxsurf_table.csv |
| Material | AH36 (σ_y = 355 MPa) | datos_buque_correctos.py |
| Requisito | Normativa | Valor real |
| ----------- | ----------- | ------------ |
| Altura doble fondo | DNV Pt.3 Ch.2 Sec.3 | 1.20 m |
| Ancho doble costado | SOLAS II-1 Reg.13 | 1.80 m |
| Espesor fondo | DNV Pt.3 Ch.6 Sec.3.1.1 | 12.0 mm |
| Espesor cubierta | DNV Pt.3 Ch.6 Sec.3.1.1 | 8.0 mm |
| Espesor forro exterior | DNV Pt.3 Ch.6 Sec.3.1.1 | 10.5 mm |
| Módulo resistente | DNV Pt.3 Ch.3 Sec.2 | 128.29 m³ |

REPORTE DE ANÁLISIS - CUADERNA MAESTRA

Buque Grupo 9

Fecha de análisis: 2025-11-20 09:25:44

1. RESUMEN EJECUTIVO

Estado General

- Análisis de Plano: APROBADO

- Verificación DNV: REQUIERE CORRECCIONES

- Cumplimiento Normativo: 85.7%

Errores y Advertencias

- Errores detectados: 0

- Advertencias: 1

2. ANÁLISIS DEL PLANO

2.1 Información del Archivo

- Archivo: salidas/ENTREGA 3 v4/Corte_Transversal_Cuaderna_Maestra_Detallado.dxf

- Fecha de análisis: 2025-11-20T09:25:43.939635

2.2 Capas Encontradas

2.3 Geometría

| Capa | Existe | Entidades | Tipos |
| --- | --- | --- | --- |
| CASCO_EXTERIOR | ✓ | 16 | LINE, ARC |
| ESTRUCTURA_PRIMARIA | ✓ | 44 | LINE, LWPOLYLINE |
| ESTRUCTURA_SECUNDARIA | ✓ | 31 | LWPOLYLINE |
| MAMPAROS | ✓ | 4 | LINE |
| TANQUES | ✓ | 0 |  |
| LINEA_AGUA | ✓ | 1 | LINE |
| COTAS | ✓ | 28 | LINE, TEXT |
| TEXTO | ✓ | 11 | TEXT, LWPOLYLINE, MTEXT |
| EJES | ✓ | 3 | LINE |

- Líneas: 75

- Arcos: 4

- Círculos: 0

- Polilíneas: 42

- Splines: 0

- Textos: 17

- Cotas: 0

2.4 Dimensiones

- Manga estimada: 22.65 m

- Puntal estimado: 11.35 m

Figura: Distribución de Capas

Figura: Distribución de Geometría

3. VERIFICACIÓN NORMATIVA DNV

3.1 Resultados de Verificación

| Verificación | Estado | Normativa |
| --- | --- | --- |
| Mamparos | ✓ CUMPLE | DNV Pt.3 Ch.2 Sec.2 |
| Doble Fondo | ✓ CUMPLE | DNV Pt.3 Ch.2 Sec.3 |
| Doble Costado | ✓ CUMPLE | SOLAS II-1 Reg.13 |
| Refuerzos Transversales | ✓ CUMPLE | DNV Pt.3 Ch.3 Sec.2-3 |
| Espesores | ✗ NO CUMPLE | DNV Pt.3 Ch.3 Sec.4 |
| Modulo Resistente | ✓ CUMPLE | DNV Pt.3 Ch.3 Sec.2 |
| Cargas | ✓ CUMPLE | DNV Pt.3 Ch.5 Sec.1-2 |

Figura: Cumplimiento DNV

3.2 Detalles de Verificaciones

Mamparos

- Normativa: DNV Pt.3 Ch.2 Sec.2

- Descripción: Disposición de mamparos estancos

- Estado: ✓ CUMPLE

Doble Fondo

- Normativa: DNV Pt.3 Ch.2 Sec.3

- Descripción: Altura de doble fondo

- Estado: ✓ CUMPLE

Valores:

- Minimo M: 0.799

- Real M: 1.2

- Maximo M: 2.0

Doble Costado

- Normativa: SOLAS II-1 Reg.13

- Descripción: Ancho de doble costado

- Estado: ✓ CUMPLE

Valores:

- Minimo M: 1.066

- Real M: 1.8

Refuerzos Transversales

- Normativa: DNV Pt.3 Ch.3 Sec.2-3

- Descripción: Espaciamiento de refuerzos transversales

- Estado: ✓ CUMPLE

Valores:

- Espaciamiento M: 0.7

- Maximo M: 0.7

Espesores

- Normativa: DNV Pt.3 Ch.3 Sec.4

- Descripción: Espesores de costados y cubiertas

- Estado: ✗ NO CUMPLE

Valores:

*Forro:*

- Minimo Mm: 23.7

- Real Mm: 12.0

- Cumple: False

*Cubierta:*

- Minimo Mm: 9.2

- Real Mm: 10.0

- Cumple: True

Modulo Resistente

- Normativa: DNV Pt.3 Ch.3 Sec.2

- Descripción: Módulo resistente de la cuaderna

- Estado: ✓ CUMPLE

Valores:

- Requerido Cm3: 0.02

- Real Cm3: 2500.0

- Margen Pct: 13796524.8

Cargas

- Normativa: DNV Pt.3 Ch.5 Sec.1-2

- Descripción: Casos de carga estructural

- Estado: ✓ CUMPLE

Valores:

- Presion Hidrostatica Kpa: 0.06

- Presion Cubierta Kpa: 10.0

- Presion Total Kpa: 10.06

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

⚠ La cuaderna maestra requiere correcciones para cumplir con la normativa DNV.

4.2 Recomendaciones

Advertencias del análisis de plano:

- No se encontraron cotas en el plano

Verificaciones que no cumplen:

- Espesores

5. ANEXOS

5.1 Archivos Generados

- Análisis de plano: `analisis_plano_cuaderna.json`

- Verificación DNV: `verificacion_dnv_cuaderna.json`

- Gráficos: `graficos/`

- Tablas: `tablas/`

5.2 Referencias Normativas

- DNV Pt.3 Ch.2 Sec.2: Disposición de mamparos estancos

- DNV Pt.3 Ch.2 Sec.3: Doble fondo y doble costado

- DNV Pt.3 Ch.3 Sec.2-3: Dimensionamiento de refuerzos transversales

- DNV Pt.3 Ch.3 Sec.4: Espesores de costados y cubiertas

- DNV Pt.3 Ch.5 Sec.1-2: Casos de carga estructural

- SOLAS II-1 Reg.13: Integridad de mamparos

- SOLAS II-1 Reg.26: Seguridad de maquinaria

Generado automáticamente por el Sistema de Análisis de Cuadernas