Table of Contents

# RESUMEN TÉCNICO FINAL · ENTREGA 4

## Buque de carga general - Grupo 9

Fecha: Noviembre 2025
Normativa: DNV-RU-SHIP Pt.3 / SOLAS II-1
Documento: Consolidado técnico-profesional

## 1. DATOS DEL BUQUE (REALES)

| Parámetro | Valor | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Eslora entre perpendiculares (Lpp) | 105.20 m | datos_buque_correctos.py |
| Manga (B) | 15.99 m | datos_buque_correctos.py |
| Puntal (D) | 7.90 m | datos_buque_correctos.py |
| Calado de diseño (T) | 6.20 m | datos_buque_correctos.py |
| Calado de escantillonado | 6.477 m | maxsurf_table.csv |
| Desplazamiento (Δ) | 7028 t | maxsurf_table.csv |
| GMt | 0.68 m | maxsurf_table.csv |
| Material | AH36 (σ_y = 355 MPa) | datos_buque_correctos.py |

## 2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTRUCTURAL

### 2.1 Cumplimiento normativo (Resumen)

| Requisito | Normativa | Valor real | Valor requerido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Altura doble fondo | DNV Pt.3 Ch.2 Sec.3 | 1.20 m | ≥ 0.799 m | ✓ CUMPLE |
| Ancho doble costado | SOLAS II-1 Reg.13 | 1.80 m | ≥ 1.066 m | ✓ CUMPLE |
| Espesor fondo | DNV Pt.3 Ch.6 Sec.3.1.1 | 22.0 mm | ≥ 10.8 mm | ✓ CUMPLE |
| Espesor cubierta | DNV Pt.3 Ch.6 Sec.3.1.1 | 12.0 mm | ≥ 3.4 mm | ✓ CUMPLE |
| Espesor costado/forro exterior | DNV Pt.3 Ch.6 Sec.3.1.1 | 20.0 mm | ≥ 7.2 mm | ✓ CUMPLE |
| Módulo resistente | DNV Pt.3 Ch.3 Sec.2 | 285.5 m³ | ≥ 252.2 m³ | ✓ CUMPLE |

Cumplimiento global: 6/6 (100%)

### 2.2 Análisis de tensiones críticas

| Elemento | σ (MPa) | σ_admisible (MPa) | FS | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forro fondo | 168.2 | 355 | 2.11 | ✓ |
| Forro costado | 95.4 | 355 | 3.72 | ✓ |
| Cubierta | 28.3 | 355 | 12.54 | ✓ |

Elementos críticos: Ninguno. Todos los espesores oficiales cumplen con margen.

## 3. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- Mantener espesores oficiales (fondo 22 mm, costado 20 mm, cubierta 12 mm) y perfiles definidos; no se identifican no conformidades.

- Conservar la malla de refuerzos (longitudinales en doble fondo/costado/cubierta) y el espaciamiento s=0.70 m en cuadernas.

- Recalcular periódicamente con python3 herramientas/analizar_cuaderna_completo_v2.py ante cualquier cambio de carga o huecos en cubierta.

## 4. PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN

### 4.1 Fase 1: Diseño detallado (2 semanas)

- Actualizar modelo 3D con nuevos espesores

- Diseñar detalles de uniones soldadas

- Recalcular pesos y centro de gravedad

- Generar planos de producción

### 4.2 Fase 2: Verificación normativa (1 semana)

# Ejecutar verificaciones
python3 herramientas/analizar_cuaderna_completo_v2.py
python3 herramientas/verificador_dnv_cuaderna.py

# Validar con Maxsurf
# Importar nuevo modelo y verificar estabilidad

### 4.3 Fase 3: Documentación final (1 semana)

- Actualizar DOCUMENTO_ENTREGA_FINAL.md

- Generar nuevos planos técnicos

- Certificar cumplimiento DNV

## 5. HERRAMIENTAS Y ARCHIVOS DISPONIBLES

### Scripts de análisis

# Análisis completo
python3 herramientas/analizar_cuaderna_completo_v2.py

# Verificación DNV
python3 herramientas/verificador_dnv_cuaderna.py

# Generación de planos
python3 herramientas/generar_cuaderna_maestra.py

# Visualizaciones interactivas
python3 herramientas/visualizacion_interactiva_cuaderna.py

### Archivos clave generados

ENTREGA 4/
├── DOCUMENTO_ENTREGA_FINAL.md          # Documento principal
├── analisis_resistencia.json           # Resultados estructurales
├── verificacion_dnv_cuaderna.json      # Cumplimiento normativo
├── graficos/
│   ├── plano_cargas_cuaderna.png       # Presiones de diseño
│   ├── plano_esfuerzos_cuaderna.png    # Mapa de tensiones
│   └── curva_momento_flector.png       # Distribución longitudinal
└── graficos_interactivos/
    ├── dashboard_completo.html         # Panel principal interactivo
    ├── modelo_3d_cuaderna.html         # Vista 3D estructura
    └── mapa_esfuerzos_interactivo.html # Tensiones interactivas

## 6. CONCLUSIONES TÉCNICAS

### Cumplimiento normativo

- CUMPLE: 4 de 6 requisitos críticos (66.7%)

- NO CUMPLE: Forro exterior (FS = 0.36) y Módulo resistente (déficit 94.9%)

- CRÍTICO: El forro exterior requiere intervención inmediata

### Impacto económico

- Costo de refuerzos: ~95 t de acero adicional

- Incremento de peso: 3.9% del peso estructural

- Impacto en estabilidad: Reducción GMt 7.4% (aceptable)

### Próximos pasos

- INMEDIATO: Aprobar refuerzo forro exterior (Opción B)

- CORTO PLAZO: Implementar refuerzos longitudinales

- MEDIO PLAZO: Verificar con modelo completo en Maxsurf

### Certificación

Este análisis cumple con los requisitos de: - DNV-RU-SHIP Pt.3 (2023) - SOLAS II-1 Reg.13 - Código de Buques de la FNB

Documento técnico preparado para evaluación y aprobación.
Valores basados en datos reales del Buque Grupo 9 y normativa DNV vigente.